| CF12ANL-01 LED Flasher Unit B(X) L 30.5+0.3 8.4+0.2 SPECIFICATIONS 12V L B (X) PILOT PILOT 8.4+0.2 B L # L.E.D 12.0*0.2 CF12ANL-01 FLASHER For LED 12V 0.02A-10A 40+0.5 51.5mm+0.5 L B 11.5+0.2 30.5*0.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### MATERIAL |  |  |
| Base: Bakelite (yellow) Fastons B、L: Cu Zn Ni |  |  |
| Case: Nylon pa6,6 +15% Black |  |  |
| # TECHNICAL CHARACTERISTICS |  |  |
| Nominal Voltage | ###### Un | 12V |
| Operating Voltage | Uop | 11V…15V |
| Pull-in Voltage | Ui | <11V@Tp |
| Test Voltage | Up | 13V+0,2 Volt |
| Test Temperature | Tp | +20℃+2℃ |
| Switch Current | An | 0.02A-10A |
| Max. Current | Am | 10A |
| Flashing Frequency | f | 90 TIMES/min+10% |
| Operating Temperature | Top | -40℃…+80℃ |
| Storage Temperature | Tsto | +100℃/2h |
| Life Time |  | 200h/Wn CONTINUOUS |